Berikut adalah fungsi masing-masing alat dalam satu set perlengkapan instalasi jaringan.

### 1. Blue Network Cable Tester

Fungsi utama:

- Menguji kontinuitas kabel jaringan (RJ45/RJ11).

- Memastikan susunan kabel (straight-through atau crossover).

- Menampilkan kondisi setiap pin (1–8 + ground).

Fungsi tambahan:

- Mendeteksi open, short, miswire, dan split pairs.

- Memeriksa kabel patch dan kabel yang sudah terinstalasi di dinding.

- Beberapa model bisa menguji panjang kabel atau mendeteksi kabel yang rusak sebagian.

### 2. Network Crimper

Fungsi utama:

- Mengunci konektor RJ45 ke kabel jaringan (Cat5e/Cat6).

- Memotong ujung kabel yang tersisa setelah crimping.

Fungsi tambahan:

- Mengupas lapisan luar kabel (jika memiliki fitur stripper).

- Beberapa model punya multi-port untuk RJ11, RJ12, dan RJ45.

- Ada juga yang mendukung crimping pass-through connectors dengan pemotongan otomatis.

### 3. Mini Stripping Plier

Fungsi utama:

- Mengupas isolasi luar kabel jaringan dengan akurat.

Fungsi tambahan:

- Memisahkan pasangan kabel twisted pair tanpa merusak konduktor.

- Dapat digunakan juga untuk kabel serat optik berlapis tipis (tergantung model).

### 4. Cross Screwdriver (Obeng Plus/Phillips)

Fungsi utama:

- Melepas dan mengencangkan sekrup pada casing perangkat jaringan, panel, atau rak server.

Fungsi tambahan:

- Dapat digunakan untuk membuka tutup faceplate, wall socket RJ45, atau terminal switch.

- Alat bantu untuk membuka selot atau konektor yang keras.

### 5. Straight Screwdriver (Obeng Minus/Flathead)

Fungsi utama:

- Digunakan pada sekrup kepala datar.

Fungsi tambahan:

- Alat bantu universal seperti mencongkel keystone jack, membuka casing, atau menyelipkan kabel ke tempat sempit.

### 6. Punch-Down Tool

Fungsi utama:

- Menekan kabel ke dalam slot IDC di patch panel, keystone jack, atau telepon modular jack.

Fungsi tambahan:

- Memotong sisa kabel saat ditekan (auto-cut).

- Beberapa punch-down tool mendukung berbagai standar: 110, Krone, dan 66 block.

- Digunakan dalam instalasi jaringan profesional yang membutuhkan keandalan dan konsistensi koneksi.

### 7. Stripping Knife

Fungsi utama:

- Memotong dan mengupas bagian luar kabel jaringan besar (misalnya kabel trunk atau kabel patch Cat6 yang tebal).

Fungsi tambahan:

- Mengupas kabel coaxial (TV/antena).

- Alat bantu saat menangani kabel multi-core besar.

### 8. Zippered Carry Bag

Fungsi utama:

- Menyimpan seluruh alat agar tetap rapi dan mudah dibawa.

Fungsi tambahan:

- Mencegah alat tercecer atau hilang di lapangan.

- Melindungi alat dari debu, air, dan benturan ringan.

### 9. 50 pcs CAT5e Pass Through Connectors

Fungsi utama:

- Konektor RJ45 transparan dengan fitur pass-through — ujung kabel melewati konektor sebelum dipotong.

Fungsi tambahan:

- Memudahkan visualisasi urutan warna kabel.

- Mengurangi risiko salah susun kabel.

- Menghasilkan koneksi yang lebih rapi dan stabil.

### 10 pcs CAT6e Pass Through Connectors

- Sama seperti di atas, namun dirancang untuk kabel Cat6e yang lebih tebal dan presisi tinggi.

Fungsi tambahan:

- Meningkatkan performa transmisi jaringan hingga 1 Gbps atau lebih.

- Cocok untuk instalasi profesional yang membutuhkan standar tinggi.

.

### 11. 60 pcs RJ45 Cat5e/Cat6e Protection Covers (Boots)

Fungsi utama:

- Melindungi konektor RJ45 dari patah atau rusak.

Fungsi tambahan:

- Menghindari kabel tertekuk tajam yang bisa merusak koneksi.

- Meningkatkan umur konektor.

- Membantu membedakan kabel dengan kode warna (jika boots berwarna-warni).

- Memberi tampilan instalasi yang lebih profesional dan rapi.

### 12. Fine Stripping Knife

Fungsi utama:

- Mengupas lapisan kabel dengan sangat hati-hati dan presisi.

Fungsi tambahan:

- Digunakan saat bekerja dengan kabel yang sangat kecil atau sensitif.

- Berguna dalam reparasi kabel atau saat memerlukan pengupasan ulang bagian kecil kabel.

13. kabel LAN (Local Area Network) atau kabel UTP (Unshielded Twisted Pair)

Fungsi Kabel:

- Penghubung jaringan LAN

- Transmisi data

- Sinyal transmisi

- Konektivitas

14. kabel UTP Cat 5e (Unshielded Twisted Pair Category 5 Enhanced)

Fungsi kabel:

- Transmisi data

- Koneksi Ethernet

- Jaringan LAN

- Penghubung perangkat

Fungsi berdasarkan warna kabel:

  - Jingga dan putih-jingga: Penghantar paket data.

  - Hijau dan putih-hijau: Penghantar paket data.

  - Biru dan putih-biru: Penghantar paket suara.

  - Coklat dan putih-cokelat: Penghantar tegangan DC.